HomeKey

Smart-Schlüsselbrett mit Wiener-Linien-Anzeige,
Reed-Sensorik und Home-Assistant-Integration

Projektdokumentation

Autor: Marc

Stand: 18. Juni 2026

# Inhaltsverzeichnis

# 1. Projektübersicht

HomeKey ist ein selbst entwickeltes “smartes” Schlüsselbrett für eine Wohngemeinschaft (Kilian, Marc, Patrik). Es kombiniert drei Funktionsbereiche in einem System:

- Eine Live-Abfahrtsanzeige der Wiener Linien (U6) für zwei Haltestellen (Floridsdorf, Siebenhirten) auf einem Lilygo T-Display S3.

- Drei Reed-Kontakt-Sensoren, die erkennen, ob der Schlüssel von Kilian, Marc bzw. Patrik am Brett hängt oder mitgenommen wurde.

- Eine Home-Assistant/MQTT-Infrastruktur (in Docker betrieben), die die Sensordaten empfängt, auswertet und in einem Dashboard visualisiert, inklusive einer Fern-Ein/Aus-Schaltung für das Display.

Das Projekt ist iterativ über mehrere Entwicklungs-Sessions gewachsen. Kapitel 3 dokumentiert diese Entwicklung chronologisch, da sich Pinbelegung, Netzwerk-Konfiguration und Funktionsumfang (insbesondere die LED-Leisten) im Projektverlauf mehrfach geändert haben.

# 2. Hardware

## 2.1 Komponentenliste

| Komponente | Funktion |
| --- | --- |
| Lilygo T-Display S3 (ESP32-S3) | Zentrale Steuereinheit: WLAN, MQTT-Client, ST7789-TFT-Ansteuerung (170×320, 8-Bit Parallel) |
| 3× Reed-Kontakt-Sensor | Erkennung, ob Schlüssel von Kilian / Marc / Patrik vorhanden ist |
| KY-021-Modul (Patrik) | Abweichendes Sensormodul mit eigener Pull-down-Logik – benötigt invertierte Auswertung |
| WS2812B-LED-Streifen (2×) | Geplant: 6 LEDs für Schlüssel-Anwesenheit (GPIO 2), 35 LEDs für Abfahrtszeiten-Farbcodierung (GPIO 16) – Status siehe Kap. 7 |
| Externes 5-V-Netzteil | Stromversorgung der LED-Streifen, GND gemeinsam mit ESP32 |
| Docker-Host (PC) | Betreibt Home Assistant, Mosquitto-Broker, ESPHome, Nginx |

Tabelle 1: Verwendete Hardware-Komponenten

## 2.2 Display-Pinbelegung (TFT_eSPI User_Setup.h)

Das Lilygo T-Display S3 nutzt ein 8-Bit-Parallel-Interface (kein SPI). Treiber: ST7789, Auflösung 170×320.

| Signal | GPIO |
| --- | --- |
| CS | 6 |
| DC | 7 |
| RST | 5 |
| WR | 8 |
| RD | 9 |
| D0–D7 (Datenbus) | 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48 |
| Backlight (BL) | 38 – wird zusätzlich per MQTT-Schalter gesteuert (siehe Kap. 5) |

Tabelle 2: TFT-Pinbelegung laut User_Setup.h

## 2.3 Reed-Sensoren

| Person | GPIO | Invertiert? | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Kilian | 10 | Nein | Standard-Reedkontakt mit INPUT_PULLUP, LOW = Schlüssel vorhanden |
| Marc | 12 | Nein | Standard-Reedkontakt mit INPUT_PULLUP |
| Patrik | 11 | Nein (aktueller Stand) | KY-021-Modul – siehe Hinweis unten |

Tabelle 3: Aktuelle Pin- und Logikzuordnung (Main_code.ino)

Hinweis zum KY-021 (Patrik): Im Gegensatz zu den beiden anderen, einfachen Reed-Kontakten besitzt das KY-021-Modul einen eingebauten Pull-down-Widerstand. Dadurch musste die Auswertungslogik für diesen Pin zeitweise invertiert werden (invertedPins[2] = true, pinMode INPUT statt INPUT_PULLUP). Im Projektverlauf wurde dieser Wert mehrfach umgestellt – siehe Entwicklungs-Historie in Kapitel 3.4. Im aktuellen Code steht er auf false.

Sicherheitsproblem (3,3 V vs. 5 V): Patrik's KY-021-Modul war zwischenzeitlich versehentlich an 5 V statt 3,3 V angeschlossen – ein Risiko für die GPIO-Eingänge des ESP32 (nicht 5 V-tolerant). Bis zum Nachlöten auf 3,3 V wurde der Pin softwareseitig vollständig deaktiviert (disabledPins[2] = true), sodass weder pinMode() noch digitalRead() für diesen Pin ausgeführt wurden und stattdessen dauerhaft “OFF” publiziert wurde.

## 2.4 LED-Streifen (in Entwicklung)

Zusätzlich zur reinen Sensor-/Anzeige-Funktion war eine optische Rückmeldung per WS2812B-LED-Streifen geplant:

- 6 LEDs auf GPIO 2: Schlüssel-Anwesenheit, 2 LEDs pro Person, leuchten weiß wenn der Schlüssel am Brett hängt.

- 35 LEDs auf GPIO 16: Farbcodierte Abfahrtszeiten-Anzeige, aufgeteilt in 17 LEDs für Floridsdorf und 18 LEDs für Siebenhirten (Rot/Gelb/Grün je nach Countdown).

- Versorgung über ein externes 5-V-Netzteil; GND von Netzteil, beiden LED-Streifen und ESP32 müssen gemeinsam verbunden sein (gemeinsame Masse).

Verkabelungs-Checkliste (Lötarbeiten):

- PSU + → LED VCC (beide Streifen)

- PSU − → LED GND (beide Streifen)

- PSU − → ESP32 GND (gemeinsame Masse)

- ESP32 GPIO 2 → Data-Leitung Streifen 1 (6 LEDs)

- ESP32 GPIO 16 → Data-Leitung Streifen 2 (35 LEDs)

- Reparatur eines abgebrochenen Lötkontakts am LED-Streifen

Aktueller Status: Die LED-Erweiterung (FastLED-Code für 6+35 LEDs) wurde in einer Session entwickelt und verdrahtet, ist aber noch nicht in den aktuell produktiven Code (Main_code.ino) übernommen. In einem früheren Entwicklungsstrang wurden die LEDs sogar komplett aus dem Code entfernt, nachdem ein Defekt auftrat (“alle LEDs sind leider kaputt”), und durch ein Home-Assistant-Dashboard als visuelles Feedback ersetzt (siehe Kapitel 5 und 7).

# 3. Softwarearchitektur

## 3.1 Entwicklungs-Historie (chronologisch)

Das Projekt wurde nicht in einem Zug entwickelt, sondern durchlief mehrere Phasen mit unterschiedlichen Code-Versionen, WLAN-Netzwerken und Hardware-Konfigurationen:

| Phase | Beschreibung |
| --- | --- |
| 1. Reine Abfahrtsanzeige | Einzelnes ESP32-S3-Sketch zeigt nur Wiener-Linien-Abfahrtszeiten an (zunächst eine Haltestelle, dann zwei; Layout von vertikal auf horizontal umgestellt). |
| 2. Docker/MQTT-Infrastruktur | Aufbau von Home Assistant, Mosquitto-Broker, ESPHome und Nginx via docker-compose. |
| 3. Kombinierter Sketch | Zusammenführung von Sensorik (3 Reed-Kontakte), MQTT-Publishing und WS2812B-LED-Streifen (6+35 LEDs) in einem Sketch. Diverse Compile-Fehler behoben (fehlendes schließendes Anführungszeichen beim WLAN-Passwort, JSON-Verschachtelungslimit). |
| 4. LED-Ausfall & Entfernung | LED-Streifen meldeten Hardwaredefekt (“alle LEDs sind leider kaputt”); FastLED-Code vollständig entfernt; Patrik-Invertierung auf false korrigiert; stattdessen Home-Assistant-Dashboard mit Tile-Cards als visuelles Feedback aufgebaut. |
| 5. Display-Schalter | MQTT-gesteuerter Ein/Aus-Schalter für das Display ergänzt (Topic schluesselbrett/display/set, schaltet Backlight an GPIO 38). |
| 6. Erneuter LED-Versuch (parallele Session) | Erneuter Versuch, die LED-Streifen mit externem Netzteil wieder einzubauen (Verkabelung, gemeinsame Masse, Wiring-Diagramm) – Firmware-Erweiterung wurde entworfen, aber zum Zeitpunkt dieser Dokumentation noch nicht in Main_code.ino zusammengeführt. |

Tabelle 4: Entwicklungs-Phasen des HomeKey-Projekts

## 3.2 Aktueller Code – Main_code.ino

Der aktuell produktive Code liegt als einzelne Datei Main_code.ino vor und vereint Display, Sensorik und MQTT (ohne LEDs, Stand Kapitel 7). Funktionsüberblick:

| Funktion | Aufgabe |
| --- | --- |
| setup() | Initialisiert Serial, Backlight-Pin, Sensor-Pins, TFT-Display, WLAN- und MQTT-Verbindung |
| loop() | Prüft WLAN/MQTT-Verbindung, ruft checkSensors() und fetchDepartures() auf, zeichnet Display neu, wartet nicht-blockierend 30 s |
| fetchDepartures() | HTTPS-GET an die Wiener-Linien-OGD-Echtzeit-API, JSON-Parsing mit ArduinoJson (NestingLimit 15) |
| drawRow() / getCountdownColor() | Zeichnet eine Haltestellen-Zeile; färbt Countdown rot (≤2 min), gelb (≤4 min) oder grün |
| checkSensors() / forcePublishAllStates() | Liest die drei Reed-Pins (mit Entprellung 50 ms) und publiziert Statusänderungen per MQTT |
| setupMQTTDiscovery() | Sendet Home-Assistant-MQTT-Auto-Discovery-Konfiguration für 3 binary_sensor-Entitäten und 1 switch-Entität |
| callback() | Empfängt MQTT-Befehle vom Dashboard-Schalter und schaltet das Display-Backlight (GPIO 38) ein/aus |
| reconnectMQTT() | Stellt bei Verbindungsabbruch die MQTT-Verbindung wieder her und führt Discovery erneut aus |

Tabelle 5: Funktionsübersicht Main_code.ino

## 3.3 MQTT-Topics & Home-Assistant Auto-Discovery

| Topic | Richtung | Zweck |
| --- | --- | --- |
| homeassistant/binary_sensor/<Name>/config | ESP32 → HA | Auto-Discovery für je einen Anwesenheitssensor (Kilian, Marc, Patrik) |
| schluesselbrett/<Name>/state | ESP32 → HA | ON/OFF-Status, ob Schlüssel vorhanden ist |
| homeassistant/switch/homekey_display/config | ESP32 → HA | Auto-Discovery für den Display-Schalter |
| schluesselbrett/display/state | ESP32 → HA | Aktueller Display-Zustand (ON/OFF) |
| schluesselbrett/display/set | HA → ESP32 | Befehl zum Ein-/Ausschalten des Displays |

Tabelle 6: MQTT-Topic-Übersicht

# 4. Infrastruktur (Docker)

## 4.1 docker-compose.yml

Vier Container orchestrieren die Backend-Infrastruktur:

services:

homeassistant:

container_name: homeassistant

image: "ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable"

volumes:

- "C:/Users/Startklar/OneDrive - tgm - Die Schule der Technik/Desktop/HomeKey/HomeKey/hass-config:/config"

- /etc/localtime:/etc/localtime:ro

restart: always

ports:

- "8123:8123"

mqtt:

container_name: mosquitto

image: eclipse-mosquitto:latest

ports:

- "1883:1883"

- "9001:9001"

volumes:

- "C:/Users/Startklar/OneDrive - tgm - Die Schule der Technik/Desktop/HomeKey/HomeKey/mosquitto/config:/mosquitto/config"

- "C:/Users/Startklar/OneDrive - tgm - Die Schule der Technik/Desktop/HomeKey/HomeKey/mosquitto/data:/mosquitto/data"

- "C:/Users/Startklar/OneDrive - tgm - Die Schule der Technik/Desktop/HomeKey/HomeKey/mosquitto/log:/mosquitto/log"

restart: always

esphome:

container_name: esphome

image: ghcr.io/esphome/esphome

volumes:

- "C:/Users/Startklar/OneDrive - tgm - Die Schule der Technik/Desktop/HomeKey/HomeKey/esphome-config:/config"

- /etc/localtime:/etc/localtime:ro

restart: always

ports:

- "6052:6052"

webserver:

image: nginx:latest

container_name: mein_nginx_server

ports:

- "8080:80"

volumes:

- "C:/Users/Startklar/OneDrive - tgm - Die Schule der Technik/Desktop/HomeKey/HomeKey/html:/usr/share/nginx/html"

restart: always

Listing 1: docker-compose.yml

- homeassistant – Home Assistant Core, Port 8123, persistentes Config-Volume

- mqtt (mosquitto) – MQTT-Broker, Ports 1883 (MQTT) und 9001 (WebSocket)

- esphome – ESPHome-Dashboard zur Geräteverwaltung, Port 6052

- webserver (nginx) – statischer Webserver, Port 8080

## 4.2 Mosquitto-Konfiguration

listener 1883

allow_anonymous true

Listing 2: mosquitto/config/mosquitto.conf – Listener auf Port 1883, anonyme Verbindungen erlaubt (geeignet für ein abgeschlossenes Heimnetz)

# 5. Home-Assistant Dashboard

Da die LED-Rückmeldung zeitweise ausfiel, wurde ein eigenes Dashboard “HomeKey Zentrale” als Sections-Layout angelegt:

- Tile-Cards für binary_sensor.kilian / marc / patrik mit mdi:key-Icon und aktivierter “Zustand einfärben”-Funktion (grün = vorhanden, grau = abwesend).

- Ein Weather-Badge in der Kopfzeile.

- Eine Markdown-Karte mit Jinja-Templating für einen humorvollen “WG-Status”-Spruch (mit alternativen, neutraleren Formulierungen).

- Eine Webpage/Markdown-Karte mit Wiener-Linien-Informationen.

- Ein Tile- bzw. Schalter-Eintrag für den Display-Ein/Aus-Schalter (schluesselbrett/display/set).

# 6. Troubleshooting-Historie

| Problem | Lösung |
| --- | --- |
| JSON-Fehler “TooDeep” beim Parsen der Wiener-Linien-API | DeserializationOption::NestingLimit(15) gesetzt |
| Compile-Fehler tft.ORANGE | Korrigiert zu TFT_ORANGE |
| Compile-Fehler durch fehlendes schließendes Anführungszeichen im WLAN-Passwort | Anführungszeichen ergänzt |
| Upload-Fehler “Write timeout” / USB nicht erkannt | BOOT-Taste beim Einstecken halten; COM-Port durch Aus-/Einstecken verifiziert |
| Patrik-Sensor zeigte invertierten Status in Home Assistant | invertedPins[2] zwischen true/false umgestellt, je nach Modul-Generation/Verkabelung |
| KY-021 (Patrik) versehentlich an 5 V statt 3,3 V angeschlossen | Pin softwareseitig deaktiviert (disabledPins[2] = true) bis zum Nachlöten auf 3,3 V |
| LED-Streifen meldeten Defekt (“alle LEDs sind leider kaputt”) | FastLED-Code vollständig entfernt; Home-Assistant-Dashboard als Ersatz-Feedback aufgebaut |
| WLAN-/MQTT-Wechsel für Schulnetzwerk (Präsentation) | SSID/Passwort und mqtt_server-IP im Code angepasst (aktuell: SSID “IOT”, Broker 10.200.0.207); Risiko durch “Client Isolation” im Schulnetz beachtet, Fallback: Mobile Hotspot für beide Geräte |

Tabelle 7: Aufgetretene Probleme und deren Lösungen im Projektverlauf

# 7. Aktueller Status & offene Punkte

## 7.1 Was funktioniert

- Wiener-Linien-Live-Anzeige für Floridsdorf und Siebenhirten auf dem T-Display S3.

- Anwesenheitserkennung für Kilian und Marc per Reed-Kontakt, inkl. MQTT-Publishing und Home-Assistant Auto-Discovery.

- Home-Assistant-Dashboard “HomeKey Zentrale” mit Tile-Cards, Wetter-Badge und WG-Status-Spruch.

- MQTT-gesteuerter Ein/Aus-Schalter für das Display (Backlight GPIO 38).

- Docker-Infrastruktur mit Home Assistant, Mosquitto, ESPHome und Nginx.

## 7.2 Offene Punkte

- Patrik-Sensor (KY-021): Nachlöten von 5 V auf 3,3 V noch ausständig; bis dahin bleibt der Pin software-seitig deaktiviert bzw. die Invertierungslogik ist zu verifizieren.

- LED-Streifen (6 LEDs Anwesenheit auf GPIO 2, 35 LEDs Abfahrtszeiten auf GPIO 16): Verkabelung mit externem 5-V-Netzteil in Arbeit, FastLED-Firmware entworfen, aber noch nicht final in Main_code.ino integriert. Reparatur eines abgebrochenen Lötkontakts steht aus.

- Gemeinsame Masse (GND) zwischen Netzteil, beiden LED-Streifen und ESP32 muss beim Verlöten sichergestellt werden.

- Sobald die LEDs zuverlässig funktionieren, sollte entschieden werden, ob das Home-Assistant-Dashboard parallel weiterbestehen soll oder die LEDs es vollständig ersetzen.

## 7.3 Empfehlung für die nächsten Schritte

- Patrik-Sensor auf 3,3 V umlöten und Invertierungslogik mit einem Magnet-Test verifizieren.

- LED-Verkabelung gemäß Checkliste in Kapitel 2.4 fertigstellen.

- FastLED-Firmware (6+35 LEDs) in Main_code.ino integrieren und testen.

- Nach erfolgreichem Test: disabledPins[2] auf false setzen und Patrik-Sensor reaktivieren.

# 8. Anhang: Vollständiger Quellcode

## 8.1 Main_code.ino

#include <TFT_eSPI.h>

#include <WiFi.h>

#include <HTTPClient.h>

#include <WiFiClientSecure.h>

#include <ArduinoJson.h>

#include <PubSubClient.h>

// ==========================================

// 1. NETZWERK KONFIGURATION

// ==========================================

const char* ssid     = "IOT";

const char* password = "20tgmiot18";

const String urlFloridsdorf  = "https://www.wienerlinien.at/ogd_realtime/monitor?stopId=4641";

const String urlSiebenhirten = "https://www.wienerlinien.at/ogd_realtime/monitor?stopId=4650";

// ==========================================

// 2. MQTT KONFIGURATION (Broker & Themen)

// ==========================================

const char* mqtt_server = "10.200.0.207";

const int   mqtt_port   = 1883;

const int numKeys = 3;

const char* keyNames[numKeys] = {"Kilian", "Marc", "Patrik"};

String stateTopics[numKeys]; // Wird im Setup dynamisch befuellt

// Display Switch MQTT Topics

const char* mqtt_switch_config_topic = "homeassistant/switch/homekey_display/config";

const char* mqtt_switch_state_topic  = "schluesselbrett/display/state";

const char* mqtt_switch_cmd_topic    = "schluesselbrett/display/set";

WiFiClient   espMqttClient;

PubSubClient mqttClient(espMqttClient);

// ==========================================

// 3. HARDWARE PIN DEFINITIONEN (SENSOREN)

// ==========================================

// GPIO 13 = Kilian, GPIO 12 = Marc, GPIO 11 = Patrik

const int reedPins[numKeys] = {10, 12, 11};

// Patrik hat das KY-021 Modul -> JETZT AUF false DAMIT DIE LOGIK STIMMT!

const bool invertedPins[numKeys] = {false, false, false};

// Variablen fuer Entprellung (Debounce)

bool lastKeyStates[numKeys] = {false, false, false};

unsigned long lastDebounceTime[numKeys] = {0, 0, 0};

const unsigned long debounceDelay = 50;

// ==========================================

// 4. DISPLAY CONFIGURATION

// ==========================================

TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();

// ==========================================

// 5. CALLBACK: HOERT AUF DASHBOARD-BEFEHLE

// ==========================================

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

String message = "";

for (unsigned int i = 0; i < length; i++) {

message += (char)payload[i];

}

if (String(topic) == mqtt_switch_cmd_topic) {

if (message == "ON") {

digitalWrite(38, HIGH);

mqttClient.publish(mqtt_switch_state_topic, "ON", true);

}

else if (message == "OFF") {

digitalWrite(38, LOW);

mqttClient.publish(mqtt_switch_state_topic, "OFF", true);

}

}

}

// ==========================================

// HOME ASSISTANT AUTO-DISCOVERY LOGIK

// ==========================================

void setupMQTTDiscovery() {

for (int i = 0; i < numKeys; i++) {

String configTopic = "homeassistant/binary_sensor/" + String(keyNames[i]) + "/config";

stateTopics[i]     = "schluesselbrett/" + String(keyNames[i]) + "/state";

DynamicJsonDocument doc(1024);

doc["name"] = String(keyNames[i]);

doc["stat_t"] = stateTopics[i];

doc["unique_id"] = "schluesselbrett_" + String(keyNames[i]);

doc["dev_cla"] = "presence";

doc["payload_on"] = "ON";

doc["payload_off"] = "OFF";

JsonObject device = doc.createNestedObject("device");

device["identifiers"][0] = "schluesselbrett_sensoren_only";

device["name"] = "Schluesselbrett Personen";

device["model"] = "ESP32 Sensor-Modul";

device["manufacturer"] = "Eigenbau";

String payload;

serializeJson(doc, payload);

mqttClient.publish(configTopic.c_str(), payload.c_str(), true);

}

DynamicJsonDocument switchDoc(1024);

switchDoc["name"] = "Display";

switchDoc["stat_t"] = mqtt_switch_state_topic;

switchDoc["cmd_t"] = mqtt_switch_cmd_topic;

switchDoc["icon"] = "mdi:monitor";

switchDoc["unique_id"] = "schluesselbrett_display_switch";

switchDoc["payload_on"] = "ON";

switchDoc["payload_off"] = "OFF";

JsonObject swDevice = switchDoc.createNestedObject("device");

swDevice["identifiers"][0] = "schluesselbrett_sensoren_only";

String swPayload;

serializeJson(switchDoc, swPayload);

mqttClient.publish(mqtt_switch_config_topic, swPayload.c_str(), true);

mqttClient.publish(mqtt_switch_state_topic, "ON", true);

}

void forcePublishAllStates() {

for(int i = 0; i < numKeys; i++) {

bool raw = (digitalRead(reedPins[i]) == LOW);

bool currentState = invertedPins[i] ? !raw : raw;

mqttClient.publish(stateTopics[i].c_str(), currentState ? "ON" : "OFF", true);

lastKeyStates[i] = currentState;

}

}

// ==========================================

// SENSOR ABFRAGE

// ==========================================

void checkSensors() {

for (int i = 0; i < numKeys; i++) {

bool raw = (digitalRead(reedPins[i]) == LOW);

bool reading = invertedPins[i] ? !raw : raw;

if (reading != lastKeyStates[i]) {

if ((millis() - lastDebounceTime[i]) > debounceDelay) {

lastKeyStates[i] = reading;

if (mqttClient.connected()) {

mqttClient.publish(stateTopics[i].c_str(), reading ? "ON" : "OFF", true);

}

}

lastDebounceTime[i] = millis();

}

}

}

// ==========================================

// MQTT RECONNECT

// ==========================================

void reconnectMQTT() {

if (mqttClient.connected()) return;

String clientId = "ESP32Combined-";

clientId += String(random(0xffff), HEX);

if (mqttClient.connect(clientId.c_str())) {

setupMQTTDiscovery();

forcePublishAllStates();

mqttClient.subscribe(mqtt_switch_cmd_topic);

}

}

// ==========================================

// DISPLAY HILFSFUNKTIONEN

// ==========================================

String fixUmlaute(String s) {

s.replace("ae", "ae"); s.replace("Ae", "Ae");

s.replace("oe", "oe"); s.replace("Oe", "Oe");

s.replace("ue", "ue"); s.replace("Ue", "Ue");

s.replace("ss", "ss");

return s;

}

uint16_t getCountdownColor(int cd) {

if (cd < 0)  return TFT_DARKGREY;

if (cd <= 2) return TFT_RED;

if (cd <= 4) return TFT_YELLOW;

return TFT_GREEN;

}

void drawRow(int yPos, String direction, int cd1, int cd2) {

tft.setTextDatum(TL_DATUM);

tft.setTextColor(TFT_GOLD);

tft.drawString(direction, 8, yPos, 4);

tft.setTextColor(TFT_ORANGE);

tft.drawString("U6", 8, yPos + 26, 2);

tft.setTextDatum(TR_DATUM);

tft.setTextColor(getCountdownColor(cd1));

String z1 = (cd1 >= 0) ? String(cd1) : "--";

tft.drawString(z1, 280, yPos, 7);

tft.setTextColor(getCountdownColor(cd2));

String z2 = (cd2 >= 0) ? String(cd2) : "--";

tft.drawString(z2, 318, yPos + 8, 4);

}

bool fetchDepartures(const String& url, String& direction, int& cd1, int& cd2) {

WiFiClientSecure client;

client.setInsecure();

HTTPClient http;

http.setTimeout(10000);

http.begin(client, url);

int httpCode = http.GET();

if (httpCode != 200) { http.end(); return false; }

DynamicJsonDocument doc(30000);

DeserializationError error = deserializeJson(

doc, http.getStream(), DeserializationOption::NestingLimit(15)

);

http.end();

if (error) {

return false;

}

JsonObject lineObj = doc["data"]["monitors"][0]["lines"][0];

direction = fixUmlaute(String(lineObj["towards"] | "Unbekannt"));

JsonArray deps = lineObj["departures"]["departure"];

cd1 = (deps.size() > 0) ? (int)deps[0]["departureTime"]["countdown"] : -1;

cd2 = (deps.size() > 1) ? (int)deps[1]["departureTime"]["countdown"] : -1;

return true;

}

// ==========================================

// SETUP & LOOP

// ==========================================

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(38, OUTPUT);

digitalWrite(38, HIGH);

for (int i = 0; i < numKeys; i++) {

stateTopics[i] = "schluesselbrett/" + String(keyNames[i]) + "/state";

pinMode(reedPins[i], invertedPins[i] ? INPUT : INPUT_PULLUP);

}

tft.init();

tft.setRotation(3);

tft.fillScreen(TFT_BLACK);

tft.setTextDatum(MC_DATUM);

tft.setTextColor(TFT_WHITE);

tft.drawString("Verbinde WiFi...", tft.width() / 2, tft.height() / 2, 2);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

}

mqttClient.setBufferSize(1024);

mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);

mqttClient.setCallback(callback);

reconnectMQTT();

tft.fillScreen(TFT_BLACK);

}

void loop() {

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

WiFi.begin(ssid, password);

delay(3000);

return;

}

if (!mqttClient.connected()) reconnectMQTT();

mqttClient.loop();

checkSensors();

String dir1, dir2;

int cd1_1 = -1, cd1_2 = -1;

int cd2_1 = -1, cd2_2 = -1;

bool ok1 = fetchDepartures(urlFloridsdorf,  dir1, cd1_1, cd1_2);

bool ok2 = fetchDepartures(urlSiebenhirten, dir2, cd2_1, cd2_2);

tft.fillScreen(TFT_BLACK);

tft.setTextDatum(TC_DATUM);

tft.setTextColor(TFT_WHITE);

tft.drawString("Jaegerstrasse", tft.width() / 2, 2, 2);

tft.drawFastHLine(6, 20, tft.width() - 12, 0x3186);

if (ok1) {

drawRow(28, dir1, cd1_1, cd1_2);

} else {

tft.setTextDatum(TL_DATUM);

tft.setTextColor(TFT_DARKGREY);

tft.drawString("Floridsdorf - keine Daten", 8, 28, 2);

}

tft.drawFastHLine(6, 85, tft.width() - 12, 0x1863);

if (ok2) {

drawRow(90, dir2, cd2_1, cd2_2);

} else {

tft.setTextDatum(TL_DATUM);

tft.setTextColor(TFT_DARKGREY);

tft.drawString("Siebenhirten - keine Daten", 8, 90, 2);

}

unsigned long waitUntil = millis() + 30000;

while (millis() < waitUntil) {

if (!mqttClient.connected()) reconnectMQTT();

mqttClient.loop();

checkSensors();

delay(50);

}

}